LISTA STRAZI PROPUSE PENTRU

EXTINDERE/REABILITARE APA UZATA

# Cluster Bistrita

## Aglomerarea Bistrita

Tabel 1-1 - Lucrari propuse extindere retele de canalizare in Aglomerarea Bistrita.

| Nr. crt. | Strada |  | PRIORITATE A0, A, B, C (stabilita in cadrul intalnirii din 7 martie`24) | Material | Dext [mm] | Lungime aproximativa [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strada 1 Sarata |  | B | PVC-U, SN8 | 250 | 454 |
| 2 | Strada 2 Sarata |  | B | PVC-U, SN8 | 250 | 544 |
| 3 | Strada 3 Sarata |  | B | PVC-U, SN8 | 250 | 450 |
| 4 | Strada 4 Sarata |  | B | PVC-U, SN8 | 250 | 446 |
| 5 | Strada 5 Sarata |  | B | PVC-U, SN8 | 250 | 257 |
| 6 | Strada 6 Sarata |  | B | PVC-U, SN8 | 250 | 668 |
| 7 | Strada 7 Sarata |  | B | PVC-U, SN8 | 250 | 75 |
| 8 | Strada 8 Sarata |  | B | PVC-U, SN8 | 250 | 422 |
| 9 | Strada 9 Sarata |  | B | PVC-U, SN8 | 250 | 195 |
| 10 | Strada Agrisului |  | A | PVC-U, SN8 | 250 | 259 |
| 11 | Strada Agronomului Tr.1 |  | A | PVC-U, SN8 | 250 | 627 |
| 12 | Strada Agronomului Tr.2 |  | A | PVC-U, SN8 | 250 | 183 |
| 13 | Strada Agronomului Tr.3 |  | A | PVC-U, SN8 | 250 | 102 |
| 14 | Strada Anemonei |  | B | PVC-U, SN8 | 250 | 497 |
| 15 | Strada Apusului |  | B | PVC-U, SN8 | 250 | 623 |
| 16 | Strada Astrelor |  | B | PVC-U, SN8 | 250 | 642 |
| 17 | Strada Azurului |  | B | PVC-U, SN8 | 250 | 460 |
| 18 | Strada Bistritei |  | A | PVC-U, SN8 | 250 | 575 |
| 19 | Strada DJ 154 Tr.1 Sarata |  | B | PVC-U, SN8 | 250 | 141 |
| 20 | Strada DJ 154 Tr.2 Sarata |  | B | PVC-U, SN8 | 250 | 688 |
| 21 | Strada DJ 154 Tr.3 Sarata |  | B | PVC-U, SN8 | 250 | 476 |
| 22 | Strada DJ 154 Tr.4 Sarata |  | B | PVC-U, SN8 | 250 | 171 |
| 23 | Strada DJ 154 Tr.5 Sarata |  | B | PVC-U, SN8 | 250 | 350 |
| 24 | Strada DJ 154 Tr.6 Sarata |  | B | PVC-U, SN8 | 250 | 403 |
| 25 | Strada DJ 154 Tr.7 Sarata |  | B | PVC-U, SN8 | 250 | 223 |
| 26 | Strada DJ 154 Tr.8 Sarata |  | B | PVC-U, SN8 | 250 | 332 |
| 27 | Strada DJ 173 |  | B/C | PVC-U, SN8 | 250 | 568 |
| 28 | Strada Iazului |  | B | PVC-U, SN8 | 250 | 639 |
| 29 | Strada Izorul Rece |  | A | PVC-U, SN8 | 250 | 871 |
| 30 | Strada Izorul Sarat |  | A | PVC-U, SN8 | 250 | 1616 |
| 31 | Strada Lacului Tr.1 |  | A | PVC-U, SN8 | 250 | 375 |
| 32 | Strada Lacului Tr.2 |  | A | PVC-U, SN8 | 250 | 198 |
| 33 | Strada Malinului |  | A | PVC-U, SN8 | 250 | 451 |
| 34 | Strada Muscatei |  | A | PVC-U, SN8 | 250 | 195 |
| 35 | Strada Orion Tr.1 |  | A | PVC-U, SN8 | 250 | 387 |
| 36 | Strada Orion Tr.2 |  | A | PVC-U, SN8 | 250 | 106 |
| 37 | Strada Podgoriei |  | A | PVC-U, SN8 | 250 | 1100 |
| 38 | Strada Profesor David Galatean |  | C | PVC-U, SN8 | 250 | 262 |
| 39 | Strada Profesor Mircea Caluseriu |  | C | PVC-U, SN8 | 250 | 377 |
| 40 | Strada Profesor Vasile Haja Tr.1 |  | C | PVC-U, SN8 | 250 | 305 |
| 41 | Strada Profesor Vasile Haja Tr.2 |  | C | PVC-U, SN8 | 250 | 91 |
| 42 | Strada Socului |  | C | PVC-U, SN8 | 250 | 216 |
| 43 | Strada Strugurasului |  | A | PVC-U, SN8 | 250 | 311 |
| 44 | Strada Valea Ghinzii Tr.1 |  | B | PVC-U, SN8 | 250 | 327 |
| 45 | Strada Valea Ghinzii Tr.2 |  | B | PVC-U, SN8 | 250 | 794 |
| 46 | Strada Valea Jelnei |  | B | PVC-U, SN8 | 250 | 224 |
| 47 | Strada Zavoaie de Jos |  | A | PVC-U, SN8 | 250 | 934 |
| 48 | Strada Zmeurei Tr.1 |  | A | PVC-U, SN8 | 250 | 235 |
| 49 | Strada Zmeurei Tr.2 |  | A | PVC-U, SN8 | 250 | 242 |
|  |  | TOTAL GENERAL ESTIMAT MUNICIPIUL BISTRITA, AGLOMERAREA BISTRITA [m] |  |  |  | 21.087 |

Tabel 1-2 - Lucrari propuse statii de pompare apa uzata Aglomerarea Bistrita.

| Nr. crt. | Strada | SPAU | Q [l/s] | H [m] | Material | Lungime aprox. de refulare [m] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | De90 | De110 |
| 1 | Strada 9 Sarata | SPAU 1 | 4,9 | 42 | PEID, PE100RC, SDR 26 | - | 3.878 |
| 2 | Strada Zavoaie de Jos | SPAU 2 | 3,0 | 15 | PEID, PE100RC, SDR 26 | 961 |  |
| 3 | Strada Podgoriei | SPAU 3 | 3,0 | 9,0 | PEID, PE100RC, SDR 26 | 101 |  |
| 4 | Strada Lacului | SPAU 4 | 3,0 | 29 | PEID, PE100RC, SDR 26 | 809 |  |
| 5 | Strada Bistritei | SPAU 5 | 3,0 | 9,0 | PEID, PE100RC, SDR 26 | 277 |  |
| TOTAL GENERAL ESTIMAT MUNICIPIUL BISTRITA, AGLOMERAREA BISTRITA [m] |  |  |  |  |  | 2.148 | 3.878 |
|  |  |  |  |  |  | 6.026 |  |

Tabel 1-3 - Lucrari propuse reabilitare retele de canalizare in Aglomerarea Bistrita.

| Nr. crt. | Strada | PRIORITATE A0, A, B, C (stabilita in cadrul intalnirii din 7 martie`24 | Material | Lungime aproximativa [m] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 315 | 400 | 573 | 688 | 925 | 1280 |
| 1 | Strada 1 Mai Tr.1 | B | PVC-U, SN8 | 159 | - | - | - | - | - |
| 2 | Strada 1 Mai Tr.2 | B | PVC-U, SN8 | 42 | - | - | - | - | - |
| 3 | Strada Aleea Heniu Tr.1 | A | PVC-U, SN8 | 101 | - | - | - | - | - |
| 4 | Strada Aleea Heniu Tr.2 | A | PVC-U, SN8 | 40 | - | - | - | - | - |
| 5 | Strada Aleea Pandurilor | C | PVC-U, SN8 | 112 | - | - | - | - | - |
| 6 | Strada Aleea Spatarului | C | PVC-U, SN8 | 37 | - | - | - | - | - |
| 7 | Strada Aleea Toporasului | B | PVC-U, SN8 | - | 78 | - | - | - | - |
| 8 | Strada Artarilor Tr.1 | B | PVC-U, SN8 | - | 212 | - | - | - | - |
| 9 | Strada Artarilor Tr.2 | B | PVC-U, SN8 | - | 59 | - | - | - | - |
| 10 | Strada Artarilor Tr.3 | B | PVC-U, SN8 | 68 | - | - | - | - | - |
| 11 | Strada Artarilor Tr.4 | B | PVC-U, SN8 | 40 | - | - | - | - | - |
| 12 | Strada Artarilor Tr.5 | B | PVC-U, SN8 | 42 | - | - | - | - | - |
| 13 | Strada Artarilor Tr.6 | B | PVC-U, SN8 | 36 | - | - | - | - | - |
| 14 | Strada Artarilor Tr.7 | B | PVC-U, SN8 | 35 | - | - | - | - | - |
| 15 | Strada Avram Iancu Tr.1 | C | PVC-U, SN8 | 83 | - | - | - | - | - |
| 16 | Strada Avram Iancu Tr.2 | C | PVC-U, SN8 | 15 | - | - | - | - | - |
| 17 | Strada Axente Sever | B | PVC-U, SN8 | - | 103 | - | - | - | - |
| 18 | Strada Bulevardul Independentei Tr.1 | A | PVC-U, SN8 | - | 122 | - | - | - | - |
| 19 | Strada Bulevardul Independentei Tr.2 | A | PVC-U, SN8 | 143 | - | - | - | - | - |
| 20 | Strada Bulevardul Independentei Tr.3 | A | PVC-U, SN8 | 38 | - | - | - | - | - |
| 21 | Strada Bulevardul Independentei Tr.4 | A | PVC-U, SN8 | 46 | - | - | - | - | - |
| 22 | Strada Calea Moldovei Tr.1 | C | PP CORUGATA SN 10 | - | - | 423 | - | - | - |
| 23 | Strada Calea Moldovei Tr.2 | C | PP CORUGATA SN 10 | - | - | - | 341 | - | - |
| 24 | Strada Colibitei Tr.1 | A | PVC-U, SN8 |  | 125 | - | - | - | - |
| 25 | Strada Colibitei Tr.2 | A | PVC-U, SN8 | 49 | - | - | - | - | - |
| 26 | Strada Colibitei Tr.3 | A | PVC-U, SN8 | 31 | - | - | - | - | - |
| 27 | Strada Colibitei Tr.4 | A | PVC-U, SN8 |  | 45 | - | - | - | - |
| 28 | Strada Colibitei Tr.5 | A | PVC-U, SN8 | 46 | - | - | - | - | - |
| 29 | Strada Constantin Roman Vivu Tr.1 | C | PVC-U, SN8 | 155 | - | - | - | - | - |
| 30 | Strada Constantin Roman Vivu Tr.2 | C | PVC-U, SN8 | 34 | - | - | - | - | - |
| 31 | Strada Dragos Voda | A | PVC-U, SN8 | 65 | - | - | - | - | - |
| 32 | Strada Eroilor (CR) | B | PP CORUGATA SN 10 | - | - | - | 714 | - | - |
| 33 | Strada Gheorghe Pop de Basesti | B | PVC-U, SN8 | 56 | - | - | - | - | - |
| 34 | Strada Granicerilor Tr.1 | A | PP CORUGATA SN 10 | - | - | 455 | - | - | - |
| 35 | Strada Granicerilor Tr.2 | A | PP CORUGATA SN 10 | - | - | 181 | - | - | - |
| 36 | Strada Grigore Pletosu | C | PVC-U, SN8 | 385 | - | - | - | - | - |
| 37 | Strada Imparatul Traian Tr.1 | A | PVC-U, SN8 | - | 50 | - | - | - | - |
| 38 | Strada Imparatul Traian Tr.2 | A | PVC-U, SN8 | - | 78 | - | - | - | - |
| 39 | Strada Ineu Tr.1 | A | PVC-U, SN8 | 61 | - | - | - | - | - |
| 40 | Strada Ineu Tr.2 | A | PVC-U, SN8 | - | 63 | - | - | - | - |
| 41 | Strada Ineu Tr.3 | A | PVC-U, SN8 | - | 125 | - | - | - | - |
| 42 | Strada Intrarea Clopoteilor | B | PVC-U, SN8 | 45 | - | - | - | - | - |
| 43 | Strada Intrarea Parcalabului Tr.1 (CR) | C | PVC-U, SN8 | 88 | - | - | - | - | - |
| 44 | Strada Intrarea Parcalabului Tr.2 (CR) | C | PVC-U, SN8 | 84 | - | - | - | - | - |
| 45 | Strada Ioan Slavici | A | PP CORUGATA SN 10 | - | - | - | 248 | - | - |
| 46 | Strada Ion Ratiu | A | PP CORUGATA SN 10 | - | - | - | - | - | 145 |
| 47 | Strada Marasti | B | PVC-U, SN8 | - | 176 | - | - | - | - |
| 48 | Strada Nasaudului Tr.1 | B | PP CORUGATA SN 10 | - | - | 360 | - | - | - |
| 49 | Strada Nasaudului Tr.2 | B | PVC-U, SN8 | - | 48 | - | - | - | - |
| 50 | Strada Nasaudului Tr.3 | B | PVC-U, SN8 | 64 | - | - | - | - | - |
| 51 | Strada Panait Cerna | B | PVC-U, SN8 | 108 | - | - | - | - | - |
| 52 | Strada Pescarilor | B | PP CORUGATA SN 10 | - | - | - | - | 253 | - |
| 53 | Strada Petre Ispirescu | B | PVC-U, SN8 | 101 | - | - | - | - | - |
| 54 | Strada Pietrosu Tr.1 | A | PVC-U, SN8 | - | 201 | - | - | - | - |
| 55 | Strada Pietrosu Tr.2 | A | PVC-U, SN8 | - | 40 | - | - | - | - |
| 56 | Strada Romana Tr.1 | B | PVC-U, SN8 | - | 99 | - | - | - | - |
| 57 | Strada Romana Tr.2 | B | PP CORUGATA SN 10 | - | - | 193 | - | - | - |
| 58 | Strada Sergent Major Octavian Popa | B | PVC-U, SN8 | - | 271 | - | - | - | - |
| 59 | Strada Stramosilor | A | PVC-U, SN8 | 334 | - | - | - | - | - |
| 60 | Strada Subcetate | De clarificat daca PMB are lucrari | PP CORUGATA SN 10 | - | - | - | 517 | - | - |
| 61 | Strada Tanase Tudoran | B | PVC-U, SN8 | - | 194 | - | - | - | - |
| 62 | Strada Tarpiului (CR) | A | PP CORUGATA SN 10 | - | - | - | 334 | - | - |
| 63 | Strada Toporasului Tr.1 | B | PVC-U, SN8 | 28 | - | - | - | - | - |
| 64 | Strada Toporasului Tr.2 | B | PVC-U, SN8 | 29 | - | - | - | - | - |
| 65 | Strada Vasile Lupu Tr.1 | A | PVC-U, SN8 | 66 | - | - | - | - | - |
| 66 | Strada Vasile Lupu Tr.2 | A | PVC-U, SN8 | 36 | - | - | - | - | - |
| 67 | Strada Vasile Lupu Tr.3 | A | PVC-U, SN8 | 97 | - | - | - | - | - |
| 68 | Strada Zefirului Tr.1 | B | PVC-U, SN8 | 144 | - | - | - | - | - |
| 69 | Strada Zefirului Tr.2 | B | PVC-U, SN8 | 172 | - | - | - | - | - |
| 70 | Strada Zefirului Tr.3 | B | PP CORUGATA SN 10 | - | - | 278 | - | - | - |
| 71 | Strada Zorilor (CR) | A | PVC-U, SN8 | - | 180 | - | - | - | - |
| TOTAL GENERAL ESTIMAT MUNICIPIUL BISTRITA, AGLOMERAREA BISTRITA [m] |  |  |  | 3.315 | 2.269 | 1.890 | 2.154 | 253 | 145 |
|  |  |  |  | 10.026 |  |  |  |  |  |